MEMORIAL DESCRITIVO

Prefeitura Municipal de Itatinga

Projeto para a Construção de um Lavador de veículos

Rua Avenida São Bernardo, n°135, Itatinga/SP

Área: 79,50 m²

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever “Especificações Técnicas e Serviços”, para a construção de um lavador de veículos localizado na garagem municipal.

Caberá à executante o fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução completa da obra. Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente, as recomendações e descrições das normas brasileiras ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Nos casos omissos as normas, poderão ser complementadas por normas de outras entidades. Deverá estar aparelhada com máquinas e ferramentas necessárias à obra, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente a perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.

A execução dos serviços obedecerá perfeitamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção arquitetônica e memorial descritivo, e ficará a critério da contratante impugnar, mandar demolir e refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto. Quando existir a necessidade de aplicação de outros materiais ou procedimentos executivos, não constantes neste memorial ou no projeto, deverão os mesmos serem de qualidade e eficiência igual ou superior aos substituídos, devidamente justificado e previamente aprovado por esta contratante. Para tal caberá a executante após o termino de cada instalação ou serviço, a execução do cadastramento de todas as alterações que tenham sido introduzidas no projeto e aprovadas pela contratante.

Periodicamente, a executante deverá proceder à limpeza da obra removendo o entulho resultante, tanto no interior da mesma como o canteiro de serviços.

Os materiais aplicados deverão ser de primeira linha, bem como os serviços de mão-de-obra com execução técnica aprimorada e acabamento esmerado. O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalização não exime o executante de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executado.

Especificações Técnicas e Construtivas:

- Serviços preliminares

Deverá ser instalada uma placa de identificação da obra constando o objeto a ser executado, indicando valores, prazos e demais informações que se fizerem necessárias de modo a divulgar a população a destinação dos gastos públicos. A referida placa deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada de 1,00m x 2,00m.

Locação de obra de edificação compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira cedrinho ou cambará.

Demolição das caixas de separação, de areia e óleo existentes, em alvenaria e concreto, do muro de arrimo, e piso de concreto armado conforme projeto. Após a execução dos serviços de demolição, os materiais deverão ser retirados da obra e colocados em caçambas estacionárias fornecidas pela municipalidade mediante a solicitação prévia com 05 dias de antecedência, garantindo que não obstruam o bom desempenho dos serviços para que posteriormente sejam enviados para bota fora legalizado também pela municipalidade.

- Infraestrutura

As brocas, blocos e vigas baldrames de concreto armado deverão estar de acordo com o projeto de estrutura e normas da ABNT. As estruturas serão armadas com barras de aço CA-50 (A ou B) fyk=500Mpa e estribos CA-60 (A ou B) fyk=600Mpa. Após executado o lastro de pedra britada, e a montagem das formas, será lançado o concreto, fck 30 Mpa, preparado no local.  O muro de arrimo e vigas baldrames deverão ser impermeabilizados em argamassa impermeável com aditivo hidrofugante em toda a área de contato com o solo para posterior Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa.

- Estrutura e Alvenaria

Os pilares e vigas de concreto armado deverão estar de acordo com o projeto de estrutura e normas da ABNT. As estruturas serão armadas com barras de aço CA-50 (A ou B) fyk=500Mpa e estribos CA-60 (A ou B) fyk=600Mpa. Após montagem das formas será lançado o concreto, fck 30 Mpa, preparado no local. Os muros de arrimo serão de alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço, e as paredes do lavador serão em alvenaria de bloco de concreto, nas dimensões de 14cm x 19cm x 39cm, uso revestido internamente e aparente externamente, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, norma técnica: NBR 6136.

- Vala do Lavador

O muro de arrimo da vala do lavador será executado conforme projeto de estrutura, sendo brocas e vigas de concreto armado. Será executado conforme itens anteriores: infraestrutura e estrutura. As paredes serão executadas em alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. O piso será cimentado desempenado.

- Revestimento

As paredes dos muros de arrimo tanto do barracão, quanto da vala serão chapiscadas e rebocadas. As paredes de vedação do barracão serão chapiscadas e rebocadas, e receberão revestimento cerâmico PEI 5 em sua parte interna, conforme projeto.

- Pisos

O piso do barracão e da cisterna, serão em concreto armado, FCK 25MP, desempenado, com tela tipo “telcon” Q138 (painel).

- Instalações Hidráulicas

A cisterna que ficará ao lado do barracão, será ligada ao poço de água existente através de tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1").  As caixas, de separação e inspeção e as canaletas de águas pluviais em concreto, bem como a tampa em grelha de ferro galvanizado, serão executadas conforme modelo referente ao código do catalago FDE (Fundação de desenvolvimento da Educação), anexo ao final deste memorial, e serão ligadas à rede de esgoto através de tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 100 mm e DN= 150 mm.

- Limpeza final da obra

A obra será entregue limpa, sem quaisquer restos de sujeiras e materiais de construção, pronto para a utilização.

- Considerações Finais

Deverá acompanhar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dos serviços executados.

Os serviços constantes na planilha e no memorial da obra devem contemplar as especificações constantes do critério de medição e remuneração CMR da CPOS onde aplicáveis.

Os itens não contemplados neste memorial descritivo, e que constem na planilha orçamentária será admitido como parte integrante deste memorial e vice-versa.

______________________________________________

Pedro Henrique Calsolari

Engenheiro Civil - CREA Nº 0601934735-SP

Assessor de Engenharia Municipal

______________________________________________

João Bosco Borges

Prefeitura Municipal de Itatinga/SP